广西水利电力职业技术学院

危旧房改住房改造项目基建用电工程
竞争性磋商公告

一、工程综合说明

1．工程名称：广西水利电力职业技术学院危旧房改住房改造项目基建用电800KVA箱变工程
2．工程地点：南宁市长堽路99号广西水利电力职业技术学院内

3.工程范围：800KVA箱变、10K压电缆等采购及安装。

4．工程承包方式：包设计、包报建审批、包工、包料、包质量、包进度、包验收、送电运行等全过程，为交钥匙工程。

5．工程质量标准：符合《3-110KV高压配电装置设计规范》（GB50060-2008）；《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；GB50053-2013 《10KV及以下变电所设计规范》等国家配电有关规范及南方电网要求。

6.工程质保期三年。
二、工程范围：

根据南方电网广西公司南宁供电局出具的《用电咨询服务意见书》，从《用电咨询服务意见书》指定的接入点，到业主指定的箱变安装位置（直线距离大约160米）。主要工程内容包括（不仅限于）：

1.新装组合型成套箱式变电站 800kVA 1台、负控终端1台

2.新敷设高压电缆YJV22-8.7/15kV-3*70mm2/约180米，户外冷缩电缆头2套；

    3.顶管MPP-Φ180*12/约40米；

    4.新建箱变基础1座，新建4座电缆井2m*2m，开挖电缆沟（套管安装）约110米等内容。

三、设备配置参考品牌：
1.箱变参考品牌：广西国桂电气、广西明电电气、广西南亚电器、广西南宝特、江苏恒通

2.高压电缆参考品牌：广西阳工电缆、广西网联、广西桂昌亚星电缆

四、变配电设备安装内容与要求

（一）严格按照经过南宁供电局审批的设计图纸对800KVA设备进行安装调试，安装工程的用电报装及相关费用，以及工程和设备的验收、
    （二）中标方所提供的设备与安装如有不符合广西供电局规范，以及设备和配置未按甲方标书要求，造成的返工、退货等经济损失自行承担，造成甲方的经济损失应赔偿，甲方不再为此发生任何费用。

（三）本次招标采用总包干报价。价格应包括材料、施工、施工设备、管理、安装、维护、利润、税金、合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用；同时还应包括供电报装及应交供电部门的相关费用。

（四）本工程为交钥匙工程，招标方不再额外追加费用，中标单位不得以少报、漏算为由单方面要求招标方增加费用，由此造成的损失责任自负。

五、采购预算金额（招标上限控制价）：人民币肆拾伍万元整（¥450000.00）。
六、设计及施工的资格要求：
1、投标人具备：电力设计具备电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级资质；电力工程施工总承包三级及以上资质，同时应具有国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装类五级以上（含五级）资质；

2.可以设计、施工联合参加投标。

七、参与本项目竞争性磋商报名的事项：
（一）报名时间：2020年8 月21 日公告发布之时起至2020年 8 月27 日止，正常工作时间（上午8：00至11：30 ；下午14：30至17：30）；
（二）报名地点：广西南宁市长堽路99号广西水利电力职业技术学院
（三）报名时须提交的资料：
1.主体资格证明(如营业执照、单位法人证书、资质证书）副本复印件（须加盖单位公章）
2.法定代表人或委托代理人携带有效的二代身份证原件及加盖单位公章的复印件；
3.非法定代表人携带法定代表人授权书原件；

4.近三年类似工程施工业绩。

我院将根据报名情况，进行符合性综合评估，决定邀请参与磋商（投标）的供应商，另行通知。
八、磋商（投标）时须提交的资料（需要密封）：
（一）主体资格证明(如营业执照、单位法人证书、资质证书）副本复印件（须加盖单位公章）
（二）法定代表人或委托代理人携带有效的二代身份证原件及加盖单位公章的复印件；
（三）非法定代表人携带法定代表人授权书原件；

（四）近三年类似工程施工业绩；

（五）投标报价函（第一次报价）
九、磋商（投标）文件递交截止时间和地点:
磋商供应商应于2020年 8 月 31日上午09时00分。将投标文件密封提交到广西水利电力职业技术学院信息楼1-5住房办，逾期送达的将予以拒收。
十、磋商时间及地点：

2020年 8 月 31 日09时30分，投标文件递交时间截止后，为磋商小组与供应商磋商时间，地点：长堽路99号广西水利电力职业技术学院信息楼1-5住房办公室。

参加磋商的法定代表人或委托代理人必须持有效证件（法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点等候当面磋商。

十一、磋商保证金：（无）
十二、联系事项：
      招标人名称：广西水利电力职业技术学院

      招标单位联系人：蒙柱流13707713638   

方汉葵13907864325     

办公室电话：0771-2085583
                                                           2020年 8 月 21 日
投标人须知前附表
	序号
	内     容

	1
	项目名称：长堽校区危旧房改住房改造项目基建用电设计、施工

	2
	采购内容: 包设计、包报建审批、包工、包料、包质量、包进度、包验收、送电运行等全过程。

	3
	工期：自签订合同之日起60天内完成。

	4
	质量标准：符合《3-110KV高压配电装置设计规范》（GB50060-2008）；《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；GB50053-2013 《10KV及以下变电所设计规范》等国家配电有关规范及南方电网要求。

	5
	投标人资格：

1.电力设计具备电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级资质；

1.电力工程施工总承包三级及以上资质，同时应具有国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装类五级以上（含五级）资质；

3.可以设计、施工联合体参加投标。

	6
	现场踏勘：自行踏勘。

	7
	本项目投标报价为固定价格。合同总价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，投标人在报价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

	8
	采购预算金额（最高控制价）人民币：肆拾伍万元整（¥450000.00）。

	9
	投标文件份数：正本一份，副本四份

	10
	投标文件递交截止时间：2020年  8  月 31   日上午09时00分前

地址：广西水利电力职业技术学院信息楼1-5住房办公室

	11
	磋商时间：2020年 8   月 31   日09时00分。磋商地点：广西水利电力职业技术学院信息楼1-5住房办公室参加磋商的法定代表人或委托代理人必须持证件（法定代表人凭资格证书和身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点等候当面磋商。

	12
	履约担保：无

	13
	提供资料：南方电网广西公司南宁供电局出具的《用电咨询服务意见书》


